МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования«Поволжский государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС»)

| УТВЕРЖДЕНО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на заседании «Высшей школы передовых |  |  |  |
| производственных технологий» |  |  |  |
| Протокол от | 26.09.2023 | № | 1 |

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

(фонд оценочных средств) для проведения промежуточной аттестации

по дисциплине

Оптические системы связи и обработки информации

наименование дисциплины

| по образовательной программе высшего образования – программе | магистратуры |
| --- | --- |
|  | бакалавриата, специалитета, магистратуры |

«Системы, сети и устройства телекоммуникаций»

наименование образовательной программы

11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

шифр, наименование направления подготовки / специальности

| Составитель | Воловач В.И. и.о. директора ВШППТ, д.т.н., профессор |
| --- | --- |
|  | ФИО, должность, структурное подразделение, ученая степень, ученое звание |

Тольятти

2023

1. Паспорт фонда оценочных средств (далее – ФОС)

  - Планируемые результаты обучения по дисциплине

| Код компетенции | Наименование компетенции | Код и наименование индикаторов достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| ПК-2 | ПК-2: Способен анализировать и обрабатывать сигналы и данные, используя современные методы и алгоритмы | ИПК-2.1 Знает современные методы анализа и обработки сигналов и данных, включая машинное обучение и алгоритмы цифровой обработки сигналов (DSP). ИПК-2.2 Умеет применять алгоритмы фильтрации, классификации и прогнозирования в анализе сигналов и данных. ИПК-2.3 Владеет навыками программирования на языках, используемых для анализа данных, и работы с инструментами визуализации данных. |

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

владеть:

- методами расчета и анализа характеристик основных оптических и оптоэлектронных элементов оптических устройств обработки информации, а также оптических систем связи

уметь:

- определять и обосновывать целесообразность использования оптических методов обработки информации для решения конкретных радиотехнических задач, выбирать наиболее приемлемый алгоритм обработки и реализующие его схемы

- составлять схемы волоконно-оптических систем передачи аналоговых и цифровых сигналов и оценивать качество их работы

знать:

- теоретические основы оптической обработки информации; принципы построения и работы, а также характеристики основных функциональных узлов оптических систем: спектроанализатора, согласованного фильтра, коррелятора;

- физические основы распространения излучения по оптическому волокну, основные характеристики источников и приемников оптического излучения, принципы построения волоконно-оптических систем передачи информации.

1.2. Содержание дисциплины

| № | Тема (раздел дисциплины) (в соответствии с РПД) | Код компетенции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1. Физические и математические основы оптической обработки информации. | ПК-2 |
| 2 | Тема 2. Функциональные схемы организации аналоговых оптических процессоров. | ПК-2 |
| 3 | Тема 3. Оптические корреляторы когерентного и некогерентного типов. | ПК-2 |
| 4 | Тема 4. Оптические процессоры спектрального и корреляционного типа. | ПК-2 |
| 5 | Тема 5. Принципы построения волоконно-оптических систем связи. | ПК-2 |
| 6 | Тема 6. Физические основы распространения излучения по оптическому волокну. | ПК-2 |
| 7 | Тема 7. Характеристики компонентов волоконно-оптических систем связи. | ПК-2 |
| 8 | Тема 8. Функциональные схемы передающих и приемных трактов оптических систем связи. | ПК-2 |

1.3. Система оценивания по дисциплине

Дисциплина изучается в течение одного семестра.

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен

| Шкалы оценки уровня сформированности результатов обучения |  | Шкала оценки уровня освоения дисциплины |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровневая шкала оценки компетенций | 100 бальная шкала, % | 100 бальная шкала, % | 5-балльная шкала, дифференцированная оценка/балл | недифференцированная оценка |
| допороговый | ниже 61 | ниже 61 | «неудовлетворительно» / 2 | не зачтено |
| пороговый | 61-85,9 | 61-69,9 | «удовлетворительно» / 3 | зачтено |
|  |  | 70-85,9 | «хорошо» / 4 | зачтено |
| повышенный | 86-100 | 86-100 | «отлично» / 5 | зачтено |

2. Перечень оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего контроля успеваемости (в процессе проведения практических занятий, тестирования, опросов).

В ходе проведения промежуточной аттестации осуществляется контроль и оценка результатов освоения компетенций.

Вопросы для подготовки экзамену

| № | Содержание вопроса |
| --- | --- |
| ПК-2 Способен анализировать и обрабатывать сигналы и данные, используя современные методы и алгоритмы |  |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Информация это ______ |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Оптоволоконная связь имеет такие преимущества, как _______ |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Самым перспективным направлением развития ВОСП является? a) нет правильного ответа b) DWDM c) TDM d) пространственное уплотнения |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. В тракте передачи ВОСП происходит преобразование a) электрического сигнала в оптический b) аналогового сигнала в цифровой c) служебного сигнала в информационный d) оптический сигнал в электрический |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность действий обработки сигналов в оптической системе связи - Формирование электрического сигнала. - Преобразование электрического сигнала в оптический. - Передача оптического сигнала. - Приём оптического сигнала. - Преобразование оптического сигнала в электрический. - Обработка и демодуляция принятого электрического сигнала. |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Что означает предположение теорем из теории связи и информации о том, что каналы имеют строго ограниченную полосу? 1. за пределами определенной полосы мощность сигнала равна нулю 2. подразумевают сигналы бесконечной длительности 3. сигнал строго ограничен по продолжительности и полосе 4. мощность бесконечного сигнала ограничена |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Что понимают под числовой апертурой оптического волокна или волновода? Выберите один правильный ответ. - это тангенс угла падения луча по отношению к оси волокна, при котором свет входит и далее распространяется по волокну - это максимальный показатель преломления луча по отношению к волокну, при котором свет распространяется по волокну - это синус максимального угла падения луча по отношению к оси волокна, при котором свет входит в сердцевину и далее распространяется по волокну это логарифм показателя преломления волокна, при котором свет входит в сердцевину и далее распространяется по волокну |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. В чем измеряется затухание сигнала в ОВ a) дБ b) непр c) км d) герц |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Основные причины потерь a) поглащение, рассеяние b) поглащение, дифракция c) нет правильного ответа d) рассеяние, инжекция e) дисперсия, поглащение |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Оптические микронные волны бывают a) инфракрасные, видимы, ультрафиолетовые b) видимые, ультракрасные c) ультрафиолетовые d) инфракрасные, видимые e) инфракрасные |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Какой из перечисленных элементов применяется для компенсации дисперсии в высокоскоростных DWDM-cиcтемах? - Амплитудный модулятор. - Однородная волоконная брэгговская решетка. - Чипированная волоконная брэгговская решетка. - Биконический переход. - Ни один из перечисленных. |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Известны следующие методы уплотнения: ________________ |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. К спектрально-нечувствительным мультиплексорам относятся ____ |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. К спектрально-чувствительным мультиплексорам относятся ____ |
|  | Прочитайте текст и установите соответстие между оптическим прибором и его описанием 1) Спектральный оптический мультиплоксор 2) Временной оптический мультиплексор 3) Оптический переключатель 4) Оптический коммутатор 5) Волоконно-оптическая линия задержки, ВОЛЗ а) Совокупность оптических переключателей, объединенных конструктивно б) Оптический объединитель, предназначенный для объединения оптических сигналов с различными длинами волн с входных оптических полюсов в выходные оптические полюса в) Пассивный компонент ВОСП, предназначенный для задержки оптического сигнала на заданное время г) Пассивный компонент ВОСП с одним входным оптическим полюсом и несколькими выходными оптическими полюсами, предназначенный для оптической коммутации входного оптического полюса оптического переключателя поочередно с выходными оптическими полюсами д) Оптический объединитель, предназначенный для временного уплотнения оптических сигналов с входных оптических полюсов в выходные оптические полюса |
|  | Прочитайте текст и установите соответстие оптическим элементом и его обозначением - Электрооптический модулятор - Оптический коммутатор - Смеситель мод - Делитель мод а) б) в) г) |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Принципы технологии изготовления волоконных световодов включают использование методов ________ |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Как изменяется темновой ток фоторезистора с ростом температуры? а) увеличивается. б) уменьшается в) не изменяется |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. От чего зависят характеристики p-n - перехода в области высших частот? |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Почему желательно в лазерных диодах использовать короткие резонаторы? а) они дают возможность работать с 1-ой модой. б) экономия материалов в) все ответы верны |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность действий при проверке оптической мощности излучения в сетях FTTx: - Подключите оптическую линию к измерителю мощности. - Включите измеритель мощности и выберите длину волны для измерений. Считайте показания прибора и запишите результат в дБм или мВт/мкВт. |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Что происходит с объемом передаваемой информации с укорочением длины волны |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Распространение световых волн в оптическом кабеле осуществляется a) по оптическим волокнам b) по гидрофобному заполнению c) по защитному покрову d) по медным жилам e) по наружной оболочке |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. При передаче по информационному каналу трех слов равной длины допущено три ошибки. Какова вероятность того, что в каждом слове будет допущена одна ошибка? Ответ приведите в виде десятичной дроби с точностью до второго знака. |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Какое ослабление по мощности достигается на выходе волоконного делителя 50:50 (симметричного ответвителя)? |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Принцип действия акустооптического модулятора основан на …_____________ |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Чем определяется длина регенерационного участка ВОСП? |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Чем определяется величина OSNR в оптическом канале ВОСП-WDM? |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. С какой целью в ВОСП используется FEC? |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. С какой целью в ВОСП используется оценка Q-фактора? |

3. «Ключи» правильных ответов к заданиям

«Ключи» правильных ответов к заданиям открытого типа приводятся при подготовке образовательной программы к процедуре государственной аккредитации в качестве Приложения к оценочным материалам по дисциплине.

Приложение

к ФОС по дисциплине «Оптические системы связи и обработки информации»

Перечень оценочных материалов с «ключами» правильных ответов

| № | Содержание вопроса | Правильный ответ | Код компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Информация это ______ | Информация – фактор, способствующий увеличению организованности, порядка в физической, химической, биологической, социальной и т. п. системах материальных тел. | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Оптоволоконная связь имеет такие преимущества, как _______ | Оптоволоконная связь имеет такие преимущества, как высокоскоростная передача данных, безопасность данных и надежность данных . | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Самым перспективным направлением развития ВОСП является? a) нет правильного ответа b) DWDM c) TDM d) пространственное уплотнения | b) DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. В тракте передачи ВОСП происходит преобразование a) электрического сигнала в оптический b) аналогового сигнала в цифровой c) служебного сигнала в информационный d) оптический сигнал в электрический | a) электрического сигнала в оптический | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность действий обработки сигналов в оптической системе связи - Формирование электрического сигнала. - Преобразование электрического сигнала в оптический. - Передача оптического сигнала. - Приём оптического сигнала. - Преобразование оптического сигнала в электрический. - Обработка и демодуляция принятого электрического сигнала. | 1. Формирование электрического сигнала. 2. Преобразование электрического сигнала в оптический. 3. Передача оптического сигнала. 4. Приём оптического сигнала. 5. Преобразование оптического сигнала в электрический. 6. Обработка и демодуляция принятого электрического сигнала. | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Что означает предположение теорем из теории связи и информации о том, что каналы имеют строго ограниченную полосу? 1. за пределами определенной полосы мощность сигнала равна нулю 2. подразумевают сигналы бесконечной длительности 3. сигнал строго ограничен по продолжительности и полосе 4. мощность бесконечного сигнала ограничена | 1. за пределами определенной полосы мощность сигнала равна нулю | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Что понимают под числовой апертурой оптического волокна или волновода? Выберите один правильный ответ. - это тангенс угла падения луча по отношению к оси волокна, при котором свет входит и далее распространяется по волокну - это максимальный показатель преломления луча по отношению к волокну, при котором свет распространяется по волокну - это синус максимального угла падения луча по отношению к оси волокна, при котором свет входит в сердцевину и далее распространяется по волокну - это логарифм показателя преломления волокна, при котором свет входит в сердцевину и далее распространяется по волокну | 3. это синус максимального угла падения луча по отношению к оси волокна, при котором свет входит в сердцевину и далее распространяется по волокну | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. В чем измеряется затухание сигнала в ОВ a) дБ b) непр c) км d) герц | a) дБ | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Основные причины потерь a) поглащение, рассеяние b) поглащение, дифракция c) нет правильного ответа d) рассеяние, инжекция e) дисперсия, поглащение | a) поглащение, рассеяние | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Оптические микронные волны бывают a) инфракрасные, видимы, ультрафиолетовые b) видимые, ультракрасные c) ультрафиолетовые d) инфракрасные, видимые e) инфракрасные | a) инфракрасные, видимы, ультрафиолетовые | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Какой из перечисленных элементов применяется для компенсации дисперсии в высокоскоростных DWDM-cиcтемах? - Амплитудный модулятор. - Однородная волоконная брэгговская решетка. - Чипированная волоконная брэгговская решетка. - Биконический переход. - Ни один из перечисленных. | 3.Чипированная волоконная брэгговская решетка. | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Известны следующие методы уплотнения: ________________ | 1) временное; 2) пространственное; 3) спектральное; 4) частотное. | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. К спектрально-нечувствительным мультиплексорам относятся ____ | волоконные направленные ответвители, соединительные устройства, устройства на градиентных линзах | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. К спектрально-чувствительным мультиплексорам относятся ____ | дифракционные решетки, призмы, фильтры | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст и установите соответстие между оптическим прибором и его описанием 1) Спектральный оптический мультиплоксор 2) Временной оптический мультиплексор 3) Оптический переключатель 4) Оптический коммутатор 5) Волоконно-оптическая линия задержки, ВОЛЗ а) Совокупность оптических переключателей, объединенных конструктивно б) Оптический объединитель, предназначенный для объединения оптических сигналов с различными длинами волн с входных оптических полюсов в выходные оптические полюса в) Пассивный компонент ВОСП, предназначенный для задержки оптического сигнала на заданное время г) Пассивный компонент ВОСП с одним входным оптическим полюсом и несколькими выходными оптическими полюсами, предназначенный для оптической коммутации входного оптического полюса оптического переключателя поочередно с выходными оптическими полюсами д) Оптический объединитель, предназначенный для временного уплотнения оптических сигналов с входных оптических полюсов в выходные оптические полюса | - Спектральный оптический мультиплоксор – б) Оптический объединитель, предназначенный для объединения оптических сигналов с различными длинами волн с входных оптических полюсов в выходные оптические полюса - Временной оптический мультиплексор –д) Оптический объединитель, предназначенный для временного уплотнения оптических сигналов с входных оптических полюсов в выходные оптические полюса - Оптический переключатель – г) Пассивный компонент ВОСП с одним входным оптическим полюсом и несколькими выходными оптическими полюсами, предназначенный для оптической коммутации входного оптического полюса оптического переключателя поочередно с выходными оптическими полюсами - Оптический коммутатор – а) Совокупность оптических переключателей, объединенных конструктивно - Волоконно-оптическая линия задержки, ВОЛЗ – в) Пассивный компонент ВОСП, предназначенный для задержки оптического сигнала на заданное время | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст и установите соответстие оптическим элементом и его обозначением - Электрооптический модулятор - Оптический коммутатор - Смеситель мод - Делитель мод а) б) в) г) | 1)Электрооптический модулятор – б) 2) Оптический коммутатор – в) 3) Смеситель мод – а) 4) Делитель мод – г) | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Принципы технологии изготовления волоконных световодов включают использование методов ________ | диффузии, ионного обмена, разделения фаз и парофазного осаждения. | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Как изменяется темновой ток фоторезистора с ростом температуры? а) увеличивается. б) уменьшается в) не изменяется | а) увеличивается. | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. От чего зависят характеристики p-n - перехода в области высших частот? | От барьерной (зарядовой) емкости p-n- перехода. | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Почему желательно в лазерных диодах использовать короткие резонаторы? а) они дают возможность работать с 1-ой модой. б) экономия материалов в) все ответы верны | а) они дают возможность работать с 1-ой модой | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность действий при проверке оптической мощности излучения в сетях FTTx: - Подключите оптическую линию к измерителю мощности. - Включите измеритель мощности и выберите длину волны для измерений. - Считайте показания прибора и запишите результат в дБм или мВт/мкВт. | 1. Подключите оптическую линию к измерителю мощности. 2. Включите измеритель мощности и выберите длину волны для измерений. 3. Считайте показания прибора и запишите результат в дБм или мВт/мкВт. | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Что происходит с объемом передаваемой информации с укорочением длины волны | Объем информации увеличивается | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Распространение световых волн в оптическом кабеле осуществляется a) по оптическим волокнам b) по гидрофобному заполнению c) по защитному покрову d) по медным жилам e) по наружной оболочке | a) по оптическим волокнам | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. При передаче по информационному каналу трех слов равной длины допущено три ошибки. Какова вероятность того, что в каждом слове будет допущена одна ошибка? Ответ приведите в виде десятичной дроби с точностью до второго знака. | 0,22 | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Какое ослабление по мощности достигается на выходе волоконного делителя 50:50 (симметричного ответвителя)? | 3 дБ | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Принцип действия акустооптического модулятора основан на …_____________ | изменении двойного лучепреломления анизотропного кристалла, помещённого в электрическое поле | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Чем определяется длина регенерационного участка ВОСП? | Длина регенерационного участка ВОСП определяется требованиями к параметрам передаваемого сигнала. | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Чем определяется величина OSNR в оптическом канале ВОСП-WDM? | отношением мощности полезного сигнала к мощности шума в частотном интервале оптического канала. | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. С какой целью в ВОСП используется FEC? | для повышения дальности передачи сигнала без регенерации. | ПК-2 |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. С какой целью в ВОСП используется оценка Q-фактора? | для определения качества сигнала в оптическом канале. | ПК-2 |