МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования«Поволжский государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС»)

| УТВЕРЖДЕНО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на заседании |  |  |  |
| «Высшей школы передовых производственных технологий» |  |  |  |
| Протокол от | 26.09.2023 | № | 1 |

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

(фонд оценочных средств)для проведения промежуточной аттестации

по дисциплине

Стандарты и технологии мобильной связи

наименование дисциплины

| по образовательной программе высшего образования – программе | магистратуры |
| --- | --- |
|  | бакалавриата, специалитета, магистратуры |

Системы, сети и устройства телекоммуникаций

наименование образовательной программы

11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

шифр, наименование направления подготовки / специальности

| Составитель | Скобелева С.Н. доцент ВШППТ, к.т.н., доцент |
| --- | --- |
|  | ФИО, должность, структурное подразделение, ученая степень, ученое звание |

Тольятти

2023

1. Паспорт фонда оценочных средств (далее – ФОС)

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

| Код компетенции | Наименование компетенции | Код и наименование индикаторов достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| ПК-3 | Способен проектировать, управлять и поддерживать радиочастотные, беспроводные и мобильные сети | ИПК-3.1 Знает принципы проектирования и функционирования радиочастотных, беспроводных и мобильных сетей, включая стандарты связи (Wi-Fi, LTE, 5G). ИПК-3.2 Умеет управлять настройкой и эксплуатацией беспроводных и мобильных сетей, проводить диагностику и устранение неисправностей. ИПК-3.3 Владеет навыками использования специализированного ПО и оборудования для тестирования и оптимизации беспроводных и радиочастотных систем. |

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Владеть

- навыками проектирования и расчёта транспортных сетей и сетей доступа.

Уметь:

−анализировать архитектуру, параметры транспортных сетей и сетей доступа, причины появления неисправностей на узлах и линиях связи.

Знать:

- принципы построения транспортных сетей и сетей доступа, их технологии, основные мировые тенденции и направления их развития.

1.2. Содержание дисциплины

| № | Тема (раздел дисциплины) (в соответствии с РПД) | Код компетенции |
| --- | --- | --- |
| Тема 1 | Понятие стандарта и технологии. стандартизация в области телекоммуникаций. | ПК-3 |
| Тема 2 | Классификация и поколения систем мобильной связи (СМС) | ПК-3 |
| Тема 3 | Сети мобильной связи стандарта GSM. | ПК-3 |
| Тема 4 | Сети мобильной связи стандартов UMTS и LTE. | ПК-3 |
| Тема 5 | Системы мобильной связи стандарта 5G. | ПК-3 |

1.3. Система оценивания по дисциплине

Дисциплина изучается в течение одного семестра.

Форма промежуточной аттестации - экзамен.

| Шкалы оценки уровня сформированности результатов обучения |  | Шкала оценки уровня освоения дисциплины |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровневая шкала оценки компетенций | 100 бальная шкала, % | 100 бальная шкала, % | 5-балльная шкала, дифференцированная оценка/балл | недифференцированная оценка |
| допороговый | ниже 61 | ниже 61 | «неудовлетворительно» / 2 | не зачтено |
| пороговый | 61-85,9 | 61-69,9 | «удовлетворительно» / 3 | зачтено |
|  |  | 70-85,9 | «хорошо» / 4 | зачтено |
| повышенный | 86-100 | 86-100 | «отлично» / 5 | зачтено |

2. Перечень оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего контроля успеваемости (в процессе проведения практических занятий, тестирования, опросов).

В ходе проведения промежуточной аттестации осуществляется контроль и оценка результатов освоения компетенций.

Вопросы для подготовки экзамену

| № | Содержание вопроса |
| --- | --- |
| ПК-3: Способен проектировать, управлять и поддерживать радиочастотные, беспроводные и мобильные сети. |  |
|  | Дайте определение понятий «стандарт» и «технология» |
|  | Поясните, почему стандартизация является важным аспектом развития современных систем связи. |
|  | Назовите организации, осуществляющие контроль в области стандартизации. |
|  | Перечислите способы организации множественного доступа в системах сотовой связи. |
|  | Назовите основные стандарты поколений 1G, 2G, 3G, 4G. |
|  | Назовите ширину канала в стандартах 1G, 2G, 3G, 4G. |
|  | Перечислите основные требования к IMT-Advanced |
|  | Перечислите основные этапы частотно-территориального планирования. |
|  | Назовите этапы, которые включает в себя алгоритм частотно-территориальное планирование (ЧТП) сотовых сетей. |
|  | Какие модели физической среды беспроводных сетей используются при ЧТП? |
|  | Какие исходные данные необходимы для эффективного ЧТП сотовых систем связи? |
|  | Перечислите услуги, предоставляемые абонентам в системе GSM. |
|  | Расшифруйте обозначения BTS, BSC, BSS. |
|  | Назовите три основные части сети GSM. |
|  | Поясните назначение каналов сигнализации радиоинтерфейса. |
|  | Назовите полосы частот радиодоступа «вверх» и «вниз» для GSM 900. |
|  | Какой способ многостанционного доступа используется в системе GSM 900? |
|  | Для чего применяются однобитовые флажки, которые указывают тип информации? |
|  | Трафик подразделяется на: |
|  | Поясните принципы кодового разделения каналов. |
|  | Перечислите стандарты, используемые с системе CDMA. |
|  | Поясните разницу между мягким и жестким хэндовером. |

3. «Ключи» правильных ответов к заданиям

«Ключи» правильных ответов к заданиям открытого типа приводятся при подготовке образовательной программы к процедуре государственной аккредитации в качестве Приложения к оценочным материалам по дисциплине.

Приложение

к ФОС по дисциплине «Стандарты и технологии мобильной связи»

Перечень оценочных материалов с «ключами» правильных ответов

| № | Содержание вопроса | Правильный ответ | Код компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дайте определение понятий «стандарт» и «технология» | Стандарт - это нормативный документ, разработанный на основе консенсуса и утверждённый признанным органом, направленный на достижение оптимальной степени упорядочения в определённой области. В стандартах устанавливаются общие принципы, правила и характеристики для различных видов деятельности или их результатов. | ПК-3 |
|  | Поясните, почему стандартизация является важным аспектом развития современных систем связи. | Технология - это совокупность методов, процессов и материалов, используемых в какой-либо отрасли или производстве, направленных на создание определённого продукта или услуги. Технологии позволяют оптимизировать производство, повысить эффективность и улучшить качество продукции или услуг. | ПК-3 |
|  | Назовите организации, осуществляющие контроль в области стандартизации. | - Всероссийский Научно-исследовательский институт Сертификации (ВНИИС) - Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГЭСН) - Федеральное агентство по техническому регулированию и Метрологии (Госстандарт) - Ростетс - Санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС) | ПК-3 |
|  | Перечислите способы организации множественного доступа в системах сотовой связи. | - Множественный доступ с частотным разделением каналов (FDMA). - Множественный доступ с временным разделением каналов (TDMA). - Множественный доступ с пространственным разделением каналов (SDMA). - Множественный доступ с кодовым разделением каналов (CDMA). - Множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA). - Множественный доступ с частотным разделением каналов на одной несущей (SC-FDMA). - Множественный доступ с контролем несущей (CSMA), включая метод множественного доступа с контролем несущей и предотвращением коллизий CSMA/CA. | ПК-3 |
|  | Назовите основные стандарты поколений 1G, 2G, 3G, 4G. | 1G: аналоговый стандарт, технологии NMT и AMPS. 2G: цифровой стандарт, технологии GSM, GPRS и EDGE. 3G: цифровой стандарт, технологии UMTS, HSDPA и HSUPA. 4G: цифровой стандарт, технологии LTE и WiMAX. | ПК-3 |
|  | Назовите ширину канала в стандартах 1G, 2G, 3G, 4G. | В стандартах 1G, 2G, 3G и 4G ширина канала может варьироваться в зависимости от используемого типа сети и технологии беспроводной связи. Например, минимальная условная ширина канала спецификаций 802.11g и 802.11n составляет 20 МГц, а в стандарте 4G может достигать 80 и 160 МГц. | ПК-3 |
|  | Перечислите основные требования к IMT-Advanced | Основные требования к IMT-Advanced включают: - полностью IP-коммутацию пакетов; - совместимость с существующими стандартами беспроводной связи; - номинальная скорость передачи данных 100 Мбит/спри движении клиента на высоких скоростях относительно станции и 1 Гбит/с при относительно фиксированных положениях клиента и станции; - динамическое распределение и использование сетевых ресурсов для поддержки большого количества одновременных пользователей на ячейку; - масштабируемая полоса пропускания канала от 5 до 20 МГц с возможностью расширения до 40 МГц; - максимальная спектральная эффективность канала связи 15 бит/с/Гц в нисходящей линии связи и 6,75 бит/с/Гц в восходящей линии связи; - спектральная эффективность системы до 3 бит/с/Гц/ячейка в нисходящей линии связи и 2,25 бит/с/Гц/ячейка для использования внутри помещений; - бесперебойная связь и глобальный роуминг по нескольким сетям с плавной передачей обслуживания; возможность предлагать высококачественные услуги мультимедийной поддержки. | ПК-3 |
|  | Перечислите основные этапы частотно-территориального планирования. | Основные этапы частотно-территориального планирования: - Анализ исходных данных и подготовка массива данных для формирования частотно-территориального плана. - Расчёт «начального» радиопокрытия без учёта помех и, при необходимости, корректировка исходных данных. - Формирование частотного плана и расчёт итогового радиопокрытия с учётом помех. Количественная оценка качества планирования, визуализация результатов расчёта итогового радиопокрытия с учётом помех, формирование частотно-территориального плана. | ПК-3 |
|  | Назовите этапы, которые включает в себя алгоритм частотно-территориальное планирование (ЧТП) сотовых сетей. | Алгоритм ЧТП сотовых сетей включает следующие этапы: - Подготовка электронной карты местности (ЭКМ) с данными о рельефе, застройке, лесных и водных массивах. - Получение надёжных данных о высоте местности, землепользовании, распределении населения, транспортных потоках и других факторах, влияющих на плотность трафика. - Прогноз числа абонентов и требований к рабочим характеристикам для обеспечения качества радиосвязи. - Оценка бюджета потерь — допустимых потерь в радиолинии для заданного стандарта сотовой мобильной связи. - Построение исходной сети (сети начального приближения) с учётом плотности абонентского трафика, размеров сот, активности абонентов и сетевых интерфейсов. Привязка участков развёртывания базовых станций к карте местности и итеративная оптимизация параметров базовой сети с использованием геоинформационной базы данных и специального программного обеспечения. | ПК-3 |
|  | Какие модели физической среды беспроводных сетей используются при ЧТП? | - Статистические - Детерменированные - Эмпирические - Идеализированные | ПК-3 |
|  | Какие исходные данные необходимы для эффективного ЧТП сотовых систем связи? | Исходные данные для эффективного ЧТП сотовых систем связи включают: - карту местности с указанием расположения базовых станций (БС) и их координат; - карту высот местности; - карту загруженности территории объектами инфраструктуры и пользователями; - карту плотности населения; - карту транспортных потоков; - карту зон покрытия соседних операторов связи; - карту зон обслуживания БС; - карту зон обслуживания пользователей; - карту зон обслуживания различных стандартов связи; - карту зон обслуживания разных операторов связи; карту зон обслуживания разных типов услуг связи. | ПК-3 |
|  | Перечислите услуги, предоставляемые абонентам в системе GSM. | Вот услуги, предоставляемые абонентам в системе GSM: - переадресация вызова (Callforwarding); - запрет вызова (Callbarring); - ожидание вызова (Callwaiting); - удержание вызова (Callholding); - глобальныйроуминг (Global roaming); - определениеномеравызывающейлинии (Calling Line Identification Presentation); - антиопределительномера (Calling Line Identification Restriction); - групповой вызов (Multiparty); - создание закрытой группы до десяти абонентов (ClosedUserGroup); - короткие текстовые сообщения (ShortMessageService); - система голосовых сообщений (VoiceMail). | ПК-3 |
|  | Расшифруйте обозначения BTS, BSC, BSS. | BTS (BaseTranseiverStation) — приемо-передающая станция. BSC (BaseStationController) — контроллер базовых станций. BSS (Base Station System) — системабазовыхстанций. | ПК-3 |
|  | Назовите три основные части сети GSM. | Три основные части сети GSM: - Мобильные станции (MS) — перемещаются с абонентом. - Подсистема базовых станций (BSS) — управляет радиолинией связи с мобильной станцией. - Подсистема сети (NSS) — главная часть, включает центр коммутации мобильной связи (MSC), который выполняет коммутацию между мобильными станциями и сетевыми пользователями. | ПК-3 |
|  | Поясните назначение каналов сигнализации радиоинтерфейса. | Каналы сигнализации радиоинтерфейса используются для установления вызова, широковещательной рассылки коротких сообщений (paging), технического обслуживания вызова, синхронизации и других целей. Они обеспечивают связь между устройствами и позволяют им обмениваться информацией для корректной работы системы. | ПК-3 |
|  | Назовите полосы частот радиодоступа «вверх» и «вниз» для GSM 900. | Полосы частот радиодоступа «вверх» и «вниз» для GSM 900: - вверх: 890–915 МГц; - вниз: 935–960 МГц. | ПК-3 |
|  | Какой способ многостанционного доступа используется в системе GSM 900? | В стандарте GSM используется узкополосный многостанционный доступ с временным разделением каналов (NB ТDМА). В структуре ТDМА кадра содержится 8 временных позиций на каждой из 124 несущих. Для защиты от ошибок в радиоканалах при передаче информационных сообщений применяется блочное и сверточное кодирование с перемежением. Повышение эффективности кодирования и перемежения при малой скорости перемещения подвижных станций достигается медленным переключением рабочих частот (SFH) в процессе сеанса связи со скоростью 217 скачков в секунду. | ПК-3 |
|  | Для чего применяются однобитовые флажки, которые указывают тип информации? | Однобитовые флажки, указывающие тип информации, применяются в протоколе TCP для управления потоком данных и контроля подключения. Они используются в зарезервированных флагах и содержат информацию о состоянии соединения, управлении потоком данных и контроле подключения. | ПК-3 |
|  | Трафик подразделяется на: | Трафик подразделяется на: - Исходящий. Информация, поступающая во внешнюю сеть. - Входящий. Информация, поступающая из внешней сети. - Внутренний. В пределах определённой сети, чаще всего локальной. - Внешний. За пределами определённой сети, чаще всего интернет-трафик. | ПК-3 |
|  | Поясните принципы кодового разделения каналов. | Кодовое разделение каналов (CDMA) — это технология связи, при которой каналы передачи имеют общую полосу частот, но разные кодирующие последовательности. В CDMA каждый узел использует весь спектр частот и времени, а идентификация соединений осуществляется с помощью специальных кодов. Каналы создаются посредством использования широкополосных кодомодулированных радиосигналов, называемых шумоподобными сигналами. Приёмник настроен на соответствующий код, и из общей какофонии радиосигналов выделяется только нужная часть сигнала, предназначенная данному приёмнику. | ПК-3 |
|  | Перечислите стандарты, используемые с системе CDMA. | Вот некоторые стандарты, используемые в системе CDMA: - CDMA2000, - EV-DO, - 1X, - 1X Advanced, - WiDEN, - HSDPA, - HSUPA, - HSPA+, - LTE, - E-UTRA. | ПК-3 |
|  | Поясните разницу между мягким и жестким хэндовером. | Разница между мягким и жёстким хэндовером заключается в способе переключения между базовыми станциями. При жёсткомхэндовере мобильная станция разрывает соединение со старой базовой станцией перед установлением сигнальных и разговорных каналов с новой базовой станцией. В результате при перемещении из одной зоны покрытия в другую может пропасть соединение, так как требуется время на поиск и соединение с другой базовой станцией. При мягкомхэндовере мобильная станция одновременно устанавливает соединение с несколькими базовыми станциями, подключёнными к одному или разным контроллерам радиосети. Таким образом, перемещение в зоне покрытия мягкого хэндовера происходит более гладко, так как разрыва при переходе от одной базовой станции к другой не происходит до тех пор, пока мобильное устройство не подключится к новой базовой станции. Однако возможность подключения к нескольким базовым станциям технически реализована только в дорогих гаджетах, и старые мобильные телефоны могут не поддерживать функцию мягкого хэндовера. | ПК-3 |